| Nr zespołu: 42 |  | Opiekun/Kierownik Maciej Łukasiewicz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: Sieci neuronowe do analizy rytmu oddechowego |  |  |  |  |
| Nazwa dokumentu: Specyfikacja wymagań systemowych |  | Nr wersji: 3.2 |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Maciej Łukasiewicz |  | Data pierwszego sporządzenia: 01.05.2026 |  |  |
| Przeznaczenie: |  | Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2026 |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji | Data |
| 1.0 | Wprowadzenie danych projektu | Strona tytułowa | Maciej Łukasiewicz | 01.05.2026 |
| 1.1 | Uzupełnienie wprowadzenia oraz źródeł wymagań | Rozdziały 1, 2.1 i 2.2 | Maciej Łukasiewicz | 05.05.2026 |
| 1.2 | Uzupełnienie celów systemu | Rozdziały 3.1 i 3.2 | Nikolai Lavrinov | 10.05.2026 |
| 2.0 | Uzupełnienie otoczenia systemu | Rozdziały 4.1, 4.2 | Nikolai Lavrinov | 16.05.2026 |
| 2.1 | Uzupełnienie przewidywanych komponentów systemu | Rozdziały 5.1, 5.2, 5.3 | Maciej Łukasiewicz | 17.05.2026 |
| 3.0 |  |  | Nikolai Lavrinov | 24.05.2026 |
| 3.1 |  |  | Maciej Łukasiewicz | 24.05.2026 |

Specyfikacja wymagań systemowych formalizuje wymagania klienta. Powinna być sformułowana w wyniku negocjacji zespołu projektowego z klientem.

Spis treści

1. Wprowadzenie	3

2. Źródła wymagań	4

2.1. Interesariusze  projektu	4

2.2. Źródła nieosobowe	5

3. Cele systemu	6

3.1. Cele biznesowe	6

3.2. Cele funkcjonalne	7

4. Otoczenie systemu	8

4.1. Użytkownicy	8

4.2. Systemy zewnętrzne	9

5. Przewidywane komponenty systemu	10

5.1. Podsystemy	10

5.2. Komponenty sprzętowe	11

5.3. Komponenty programowe	12

6. Wymagania funkcjonalne	13

7. Wymagania na dane	13

8. Wymagania jakościowe	13

8.1. Wymagania w zakresie wiarygodności	14

8.2. Wymagania w zakresie wydajności	14

8.3. Wymagania w zakresie elastyczności	14

8.4. Wymagania w zakresie użyteczności	14

9. Sytuacje wyjątkowe	15

9.1. Sytuacje nadzwyczajne	15

9.2. Sytuacje krytyczne	15

9.3. Sytuacje awaryjne	15

10. Dodatkowe wymagania	16

10.1. Wymagania sprzętowe	16

10.2. Wymagania programowe	16

10.3. Inne wymagania	17

11. Kryteria akceptacyjne	17

12. Słownik	17

13. Załączniki	17

# Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi specyfikację wymagań systemowych dla projektu inżynierskiego pt. „Sieci neuronowe do analizy rytmu oddechowego”. Celem projektu jest opracowanie systemu pomiarowego umożliwiającego hybrydowy pomiar parametrów witalnych człowieka a następnie zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji i analizy zebranych sygnałów. Układ zakłada realizację akwizycji danych dwutorowo, wykorzystując niekonwencjonalne w tym obszarze badawczym podejścia: główny nacisk kładziony jest na pomiary bezdotykowe z wykorzystaniem technologii radarowej, które są uzupełniane przez kontaktowe pomiary mikroruchów klatki piersiowej za pomocą czujników inercyjnych (IMU). Docelowo, opracowywany system ma za zadanie nie tylko estymować samą częstotliwość uderzeń serca czy oddechów (rate), ale również z wysoką precyzją rozpoznawać poszczególne fazy cyklu oddechowego. Dodatkowo, w ramach części eksperymentalnej, planowane jest wykorzystanie zebranych danych do opcjonalnej estymacji faz snu.

System składa się z układu sprzętowego opartego na mikrokontrolerze ESP32 (LilyGO T-Display), do którego podłączono moduł IMU LSM6DS3 (6-osiowy akcelerometr i żyroskop). Część bezdotykowa opiera się na dwóch rozwiązaniach: klasycznym radarze dopplerowskim HB100 (10,525 GHz) współpracującym z autorskim układem wzmacniacza i aktywnego filtru na bazie wzmacniacza operacyjnego MCP6002, oraz gotowym, zaawansowanym module radaru koherentnego Acconeer A121.

Z uwagi na nietypowy i nowatorski charakter zastosowanych rozwiązań sensorycznych, kluczowym elementem metodyki badawczej będzie rygorystyczna weryfikacja jakości uzyskiwanych pomiarów. Jako sprzęt referencyjny (tzw. ground truth) do walidacji dokładności opracowanego systemu wykorzystany zostanie pas tensometryczny (do weryfikacji częstotliwości i faz oddechu) oraz elektrokardiogram (EKG) bądź zaawansowany zegarek sportowy (do oceny poprawności pomiaru tętna).

Dane ze wszystkich badanych czujników przesyłane są przez interfejs USB/UART/Bluetooth do komputera PC, gdzie podlegają cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów (m.in. filtracja Butterwortha, analiza głównych składowych PCA, transformata Fouriera FFT / metoda Welcha) oraz końcowej analizie z użyciem modeli uczenia maszynowego.

Projekt jest realizowany jako praca dyplomowa inżynierska na Politechnice Gdańskiej. Autor: Maciej Łukasiewicz (197865). Promotor: dr hab. inż. Julian Szymański.

# Źródła wymagań

## Interesariusze  projektu

| STKH_001 | Zleceniodawca |
| --- | --- |
| Opis: | Uczelnia będąca zleceniodawcą pracy dyplomowej inżynierskiej. Oczekuje wykonania systemu pomiarowego i analizy wyników jako wkładu w badania nad bezdotykowym monitoringiem witalnym. |
| Typ: | osoba prawna |
| Pełna nazwa: | Politechnika Gdańska |
| Adres: | Gabriela Narutowicza 11/12, 80-223 Gdańsk |
| Sposób pozyskania wymagań: | rozmowa |
| Reprezentant: | dr hab. inż. Julian Szymański, julian.szymanski@pg.edu.pl |
| Priorytet: | krytyczny |

| STKH_002 | Badacz / Autor systemu |
| --- | --- |
| Opis: | Główny użytkownik systemu - student realizujący projekt. Przeprowadza eksperymenty, zbiera dane i trenuje modele sieci neuronowych. |
| Typ: | osoba fizyczna |
| Sposób pozyskania wymagań: | Bezpośrednia analiza wymagań przez autora jako głównego dewelopera i użytkownika |
| Reprezentant | Maciej Łukasiewicz, s197865@student.pg.edu.pl |
| Priorytet: | krytyczny |

| STKH_003 | Badani Ochotnicy |
| --- | --- |
| Opis: | Osoby fizyczne poddające się pomiarom sygnałów witalnych w trakcie sesji rejestracji danych. Ich bezpieczeństwo i komfort są kluczowe; nie wchodzą w interakcję z oprogramowaniem bezpośrednio. |
| Typ: | grupa osób |
| Sposób pozyskania wymagań: | rozmowa obserwacja |
| Reprezentant: | Maciej Łukasiewicz, s197865@student.pg.edu.pl |
| Priorytet: | niski |

## Źródła nieosobowe

| RSRC_001 | RODO |
| --- | --- |
| Opis: | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczące ochrony danych osobowych. Dane zdrowotne rejestrowane od ochotników (sygnały IMU, radar) są danymi szczególnej kategorii i wymagają odpowiedniej ochrony. |
| Tytuł: | Rozporządzenie (UE) 2016/679 (RODO / GDPR) |
| Wydawca: | Parlament Europejski i Rada UE |
| Miejsce publikacji: | UE, Bruksela |
| Data publikacji: | 27.04.2016 |
| URL: | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 |
| Priorytet: | wysoki |

| RSRC_002 | Dokumentacja Espressif ESP32 |
| --- | --- |
| Opis: | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczące ochrony danych osobowych. Dane zdrowotne rejestrowane od ochotników (sygnały IMU, radar) są danymi szczególnej kategorii i wymagają odpowiedniej ochrony. |
| Tytuł: | Oficjalna dokumentacja techniczna mikrokontrolera ESP32 i frameworka ESP-IDF, stanowiąca podstawę implementacji firmware'u dla modułów IMU i ADC radaru. |
| Wydawca: | Espressif Systems |
| Miejsce publikacji: | online |
| Data publikacji: | 2024 |
| URL: | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/ |
| Priorytet: | wysoki |

| RSRC_003 | Karta katalogowa LSM6DS3 |
| --- | --- |
| Opis: | Dokumentacja techniczna modułu IMU LSM6DS3 (akcelerometr + żyroskop 6-osiowy). Definiuje zakresy pomiarowe, interfejs I2C, częstotliwości próbkowania i parametry elektryczne. |
| Tytuł: | LSM6DS3 Datasheet |
| Wydawca: | STMicroelectronics |
| Miejsce publikacji: | online |
| Data publikacji: | 2023 |
| URL: | https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3tr-c.pdf |
| Priorytet: | wysoki |

| RSRC_004 | Karta katalogowa HB100 |
| --- | --- |
| Opis: | Dokumentacja techniczna radaru mikrofalowego HB100 (10,525 GHz). Określa parametry: czułość, zakres detekcji, poziom sygnału wyjściowego, wymagania zasilania. |
| Tytuł: | HB100 Microwave Motion Sensor Module Datasheet |
| Wydawca: | Satcom & Sensor Systems |
| Miejsce publikacji: | online |
| Data publikacji: | 2016 |
| URL: | https://openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/HB100_Microwave_Sensor_Module_Datasheet.pdf |
| Priorytet: | wysoki |

| RSRC_005 | Karta katalogowa Acconeer A121 |
| --- | --- |
| Opis: | Dokumentacja techniczna radaru mikrofalowego A121. Określa parametry: czułość, zakres detekcji, poziom sygnału wyjściowego, wymagania zasilania. |
| Tytuł: | A121 Pulsed coherent radar Datasheet |
| Wydawca: | Acconeer |
| Miejsce publikacji: | online |
| Data publikacji: | 2023 |
| URL: | https://www.mouser.com/pdfDocs/A121datasheet1.pdf |
| Priorytet: | wysoki |

# Cele systemu

## Cele biznesowe

| BSGL_001 | Hybrydowy monitoring parametrów witalnych |
| --- | --- |
| Opis: | Opracowanie systemu łączącego pomiary bezdotykowe (radarowe) i kontaktowe (IMU) w celu zwiększenia precyzji estymacji rytmu oddechowego i tętna. |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | krytyczny |

| BSGL_002 | Wkład naukowy w analizę sygnałów biologicznych |
| --- | --- |
| Opis: | Ewaluacja modeli CNN/LSTM w klasyfikacji wzorców oddechowych na podstawie danych z różnych sensorów. |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | wysoki |

| BSGL_003 | Eksploracja potencjału w dziedzinie somnologii |
| --- | --- |
| Opis: | Wykorzystanie zebranych danych biometrycznych do eksperymentalnej klasyfikacji faz snu użytkownika. |
| Źródło: | STKH_002, STKH_003 - Autor oraz osoby badane |
| Priorytet: | opcjonalny |

## Cele funkcjonalne

| FNGL_001 | Akwizycja danych z modułu IMU |
| --- | --- |
| Opis: | System musi umożliwiać odczyt danych z akcelerometru i żyroskopu, strumieniowanie ich do PC i zapis do plików CSV. |
| Cel biznesowy: | BSGL_001 Hybrydowy monitoring parametrów witalnych |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | krytyczny |

| FNGL_002 | Nieinwazyjny monitoring parametrów witalnych |
| --- | --- |
| Opis: | System musi umożliwiać wysoko-prędkościowy odczyt sygnału IF z radaru HB100 przez ADC ESP32, zapis do pliku CSV i wizualizację na żywo. |
| Cel biznesowy: | BSGL_001 Hybrydowy monitoring parametrów witalnych |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | krytyczny |

| FNGL_003 | Przetwarzanie sygnałów i ekstrakcja cech |
| --- | --- |
| Opis: | Oprogramowanie PC musi implementować potok DSP: PCA dla niezależności orientacji IMU, filtrację Butterwortha, transformatę FFT/Welch, detekcję pików. |
| Cel biznesowy: | BSGL_001 Hybrydowy monitoring parametrów witalnych |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | krytyczny |

| FNGL_004 | Budowa i trening modeli sieci neuronowych |
| --- | --- |
| Opis: | System musi zapewnić potok przygotowania zbioru danych (labeling, normalizacja) i trenowanie modeli CNN/LSTM do klasyfikacji wzorców oddechowych. |
| Cel biznesowy: | BSGL_002 Wkład naukowy w klasyfikację sygnałów |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | wysoki |

| FNGL_005 | Wizualizacja i raportowanie wyników |
| --- | --- |
| Opis: | System musi generować wykresy dziedziny czasu i częstotliwości, metryki ewaluacji modeli oraz pozwalać na eksport danych i wykresów. |
| Cel biznesowy: | BSGL_002 Wkład naukowy w klasyfikację sygnałów |
| Źródło: | STKH_001 Zleceniodawca |
| Priorytet: | wysoki |

| FNGL_006 | Klasyfikacja i wizualizacja faz snu |
| --- | --- |
| Opis: | System musi przetwarzać długoterminowe nagrania sygnałów oddechowych i ruchowych (sesje nocne) za pomocą wytrenowanych modeli ML w celu przypisania i wyświetlenia na osi czasu poszczególnych faz snu (np. czuwanie, sen lekki, sen głęboki, REM). |
| Cel biznesowy: | BSGL_003 Eksploracja potencjału w dziedzinie somnologii |
| Źródło: | STKH_002, STKH_003 Autor oraz osoby badane |
| Priorytet: | opcjonalny |

# Otoczenie systemu

## Użytkownicy

| USER_001 | Operator stanowiska pomiarowego / Badacz |
| --- | --- |
| Opis: | Osoba przeprowadzająca eksperymenty, operująca urządzeniami pomiarowymi (ESP32, radary) i kalibrująca sprzęt referencyjny na ochotnikach. |
| Potrzeby: | - Konfiguracja i uruchomienie wielotorowej akwizycji (IMU, HB100, Acconeer A121). - Wizualizacja i ciągły zapis danych surowych przesyłanych przez USB/UART/Bluetooth. |
| Zadania: | - Zapewnienie rygorystycznej weryfikacji pomiarów względem aparatury ground truth. - Rejestrowanie sesji z uwzględnieniem wygody i bezpieczeństwa badanych ochotników. |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| USER_002 | Analityk sygnałów i modeli ML |
| --- | --- |
| Opis: | Rola odpowiedzialna za cyfrowe przetwarzanie zebranych danych i wyciąganie na ich podstawie wniosków badawczych. |
| Potrzeby: | - Implementacja potoku DSP (filtracja Butterwortha, PCA, FFT/Welch). - Wyodrębnienie częstotliwości oddechu oraz tętna, klasyfikacja faz cyklu oddechowego na podstawie danych biometrycznych. |
| Zadania: | - Analiza i wizualizacja parametrów życiowych. - Trenowanie, walidacja i ewaluacja modeli uczenia maszynowego. - (Opcjonalnie) Eksperymentalna analiza i przypisywanie faz snu na osi czasu. |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | wysoki |

## Systemy zewnętrzne

| XSYS_001 | Sprzęt referencyjny (Ground Truth) |
| --- | --- |
| Opis: | Zewnętrzna medyczna lub sportowa aparatura pomiarowa stanowiąca punkt odniesienia do walidacji systemu hybrydowego. |
| Potrzeby: | - Synchronizacja czasowa z projektowanym systemem akwizycji w celu weryfikacji częstotliwości. |
| Zadania: | - Dostarczanie referencyjnego zapisu faz oddechu (pas tensometryczny) oraz tętna (EKG/zegarek sportowy). |
| Interfejs: | Eksport danych z urządzeń referencyjnych w celu offline'owego porównania z wynikami systemu projektowanego. |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| XSYS_002 | Platforma bazowa mikrokontrolera (ESP32) |
| --- | --- |
| Opis: | Komunikacja ze środowiskiem sprzętowym ESP32 zajmującym się bezpośrednim odczytem stanów pinów i magistrali z czujników. |
| Potrzeby: | - Utrzymanie bezstratnego przesyłu danych z interfejsów (IMU + sygnał IF z radaru). |
| Zadania: | - Przekazywanie paczek danych w czasie rzeczywistym do stacji badawczej PC. |
| Interfejs: | USB, UART oraz łączność bezprzewodowa Bluetooth |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

# Przewidywane komponenty systemu

## Podsystemy

| SSYS_001 | Podsystem akwizycji danych kontaktowych |
| --- | --- |
| Opis: | Zbieranie danych o mikroruchach klatki piersiowej. |
| Lokalizacja: | HCMP_001 ESP32 |
| Komponenty: | HCMP_002 Moduł IMU, SCMP_001 Firmware sterujący |
| Powiązania: | Transmisja do SSYS_003 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| SSYS_002 | Podsystem akwizycji danych bezdotykowych |
| --- | --- |
| Opis: | Dwutorowy pomiar radarowy oparty o klasyczny doppler oraz zaawansowany radar koherentny. |
| Lokalizacja: | HCMP_001 ESP32 |
| Komponenty: | HCMP_003 Moduł radaru dopplerowskiego, HCMP_004 Moduł radaru Acconeer, SCMP_001 Firmware sterujący |
| Powiązania: | Transmisja do SSYS_003 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| SSYS_003 | Podsystem cyfrowego przetwarzania sygnałów na stacji roboczej (PC) |
| --- | --- |
| Opis: | Agregacja sygnałów przez interfejsy z uwzględnieniem filtracji (Butterworth), ekstrakcji cech (PCA) oraz estymacji częstotliwościowej (FFT/Welch) w celu jednoczesnego wyodrębnienia częstotliwości rytmu oddechowego i tętna. |
| Lokalizacja: | HCMP_005 Komputer PC badacza |
| Komponenty: | SCMP_002 Aplikacja DSP |
| Powiązania: | Referencja do SSYS_004 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| SSYS_004 | Podsystem uczenia maszynowego |
| --- | --- |
| Opis: | Budowa i trening modeli sieci neuronowych służących do precyzyjnego rozpoznawania poszczególnych faz cyklu oddechowego. |
| Lokalizacja: | HCMP_005 Komputer PC badacza |
| Komponenty: | SCMP_003 Moduł Uczenia Maszynowego |
| Powiązania: | Korzysta z danych przetworzonych przez SSYS_003 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | wysoki |

| SSYS_005 | Podsystem cyfrowego przetwarzania sygnałów na stacji roboczej (PC) |
| --- | --- |
| Opis: | Wykorzystanie zebranych i przetworzonych danych biometrycznych z sesji nocnych do klasyfikacji i wizualizacji faz snu (np. czuwanie, sen lekki, sen głęboki, REM). |
| Lokalizacja: | HCMP_005 Komputer PC badacza |
| Komponenty: | SCMP_003 Moduł Uczenia Maszynowego |
| Powiązania: | Korzysta z danych przetworzonych przez SSYS_003 oraz SSYS_004 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu, STKH_003 Badani ochotnicy |
| Priorytet: | opcjonalny |

## Komponenty sprzętowe

| HCMP_001 | Moduł główny ESP32 |
| --- | --- |
| Opis: | Mikrokontroler (LilyGO T-Display) odpowiedzialny za spięcie modułów sensorycznych i wysyłkę danych. |
| Powiązania: | HCMP_002, HCMP_003, HCMP_004 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| HCMP_002 | Moduł inercyjny IMU |
| --- | --- |
| Opis: | Sensor LSM6DS3 dostarczający 6-osiowe odczyty (akcelerometr + żyroskop) nałożone na klatkę piersiową. |
| Powiązania: | HCMP_001 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| HCMP_003 | Moduł radaru dopplerowskiego |
| --- | --- |
| Opis: | Radar HB100 pracujący w paśmie 10,525 GHz, zintegrowany z autorskim filtrem i wzmacniaczem zbudowanym na bazie MCP6002. |
| Powiązania: | HCMP_001 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| HCMP_004 | Zaawansowany radar koherentny |
| --- | --- |
| Opis: | Gotowy układ radaru Acconeer A121 wspierający precyzyjne pomiary odległości i mikroruchów. |
| Powiązania: | HCMP_001 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| HCMP_005 | Komputer PC badacza |
| --- | --- |
| Opis: | Jednostka wyposażona w środowisko do cyfrowej obróbki sygnałów oraz uczenia maszynowego odbierająca dane z ESP32 po interfejsach przewodowych (USB/UART) i bezprzewodowych (Bluetooth). |
| Powiązania: | HCMP_001 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

## Komponenty programowe

| SCMP_001 | Firmware węzła sensorycznego ESP32 |
| --- | --- |
| Opis: | Oprogramowanie niskopoziomowe zajmujące się próbkowaniem ADC, komunikacją z I2C oraz formowaniem strumienia dla PC. |
| Lokalizacja: | HCMP_001 ESP32 |
| Powiązania: | Referencja do SCMP_002 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| SCMP_002 | Aplikacja DSP do akwizycji i analizy sygnału |
| --- | --- |
| Opis: | Skrypt zlokalizowany na komputerze PC, łączący odbiór danych, zapis, filtrację, metody analizy widmowej oraz wizualizację sygnałów połączonych. |
| Lokalizacja: | HCMP_005 Komputer PC badacza |
| Powiązania: | Referencja do SCMP_003 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | krytyczny |

| SCMP_003 | Moduł Uczenia Maszynowego dla danych biometrycznych |
| --- | --- |
| Opis: | Zestaw skryptów/modeli na bazie sztucznych sieci neuronowych, którego wejściem są ustrukturyzowane odczyty sygnałów witalnych. Implementuje wymagane potoki klasyfikacji cyklu oddechowego oraz opcjonalne funkcjonalności przypisywania faz snu. |
| Lokalizacja: | HCMP_005 Komputer PC badacza |
| Powiązania: | Bazuje na SCMP_002 |
| Źródło: | STKH_002 Badacz / Autor systemu |
| Priorytet: | wysoki |

# Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne stanowią mocno rozbudowaną część specyfikacji. Można je podzielić na grupy dotyczące różnych zadań, różnych użytkowników (systemów zewnętrznych) albo różnych komponentów.

Każde wymaganie funkcjonalne musi być przypisane do określonego użytkownika lub systemu zewnętrznego (pole „dotyczy”). Może być oparte o potrzeby lub zadania tego użytkownika. Wyjątek stanowią wymagania funkcjonalne wykonywane automatycznie, które mogą być przypisane do któregoś z komponentów. systemu.

Wymagania funkcjonalne powinny wspierać cele biznesowe lub funkcjonalne bezpośrednio lub pośrednio. Wpisuje się to do pola „wsparcie dla”. W to pole można też wstawić referencję do sytuacji wyjątkowej, której problem jest rozwiązywany przez tę funkcjonalność. Pozostawienie pola „wsparcie dla” niewypełnionego musi być skompensowane wparciem pośrednim – przez inne wymaganie funkcjonalne.

Wymagania funkcjonalne mogą też być powiązane z innymi wymaganiami (funkcjonalnymi i pozafunkcjonalnymi), wynikać z nich i uzupełniać.

| FNRQ_001 | Złożenie zamówienia |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Dotyczy: | USER_001 Klient |
| Wsparcie dla: | BSGL_001 Otwarcie nowego kanału sprzedaży |
| Powiązania: | Referencje do innych wymagań |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Wymagania na dane

Wymagania na dane pomagają w określeniu, jakie dane będą przetwarzane w systemie. Nie trzeba precyzować wszystkich danych. Szczegóły znajdą się w projekcie bazy danych.

| DTRQ_001 | Cennik |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | Referencje do innych wymagań |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Wymagania jakościowe

Określenie wymagań jakościowych ułatwia późniejsze uzyskanie wysokiej jakości systemu. Podział wymagań jakościowych na kategorie jest związany z drzewem jakości (dotyczy wszystkich gałęzi drzewa za wyjątkiem funkcjonalności). Wymagania jakościowe powinny być powiązane z wymaganiami funkcjonalnymi, których dotyczą.

## Wymagania w zakresie wiarygodności

Wymagania w zakresie wiarygodności będą rozszerzały wymagania funkcjonalne.

| RLRQ_001 | Ochrona danych klienta |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | Referencje do innych wymagań |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Wymagania w zakresie wydajności

Wymagania w zakresie wydajności będą miały zastosowanie w czasie projektowania architektury systemu.

| PFRQ_001 | Obsługa do 10 tys. klientów dziennie |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | FNRQ_001 Złożenie zamówienia |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Wymagania w zakresie elastyczności

Wymagania w zakresie elastyczności będą miały zastosowanie w czasie wyboru koncepcji systemu.

| FLRQ_001 | Uruchamianie na dowolnym sprzęcie po stronie klienta |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | SCMP_001 Sklep internetowy |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Wymagania w zakresie użyteczności

Wymagania w zakresie użyteczności będą brane pod uwagę głównie w czasie projektowania interfejsu użytkownika.

| STRQ_001 | Łatwość wyszukania towaru |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | FNRQ_001 Złożenie zamówienia |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Sytuacje wyjątkowe

Sytuacje wyjątkowe stanowią dalsze rozszerzenie wymagań funkcjonalnych i dotyczących wiarygodności. Każda sytuacja wyjątkowa musi być wspierana przez przynajmniej jedną funkcjonalność, która rozwiązuje problem, zapobiega awarii lub pozwala odzyskać sprawność po awarii

## Sytuacje nadzwyczajne

Sytuacje nadzwyczajne reprezentują scenariusze, które występują stosunkowo rzadko. Ich analiza i definicja funkcjonalności wspierających powoduje, że takie scenariusze mogą być rutynowo obsługiwane.

| EXCP_001 | Brak towaru w magazynie |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | FNRQ_001 Złożenie zamówienia |
| Wspierane przez: | FNRQ_002 Uzgodnienie terminu dostawy |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Sytuacje krytyczne

Sytuacje krytyczne to takie scenariusze, które mogą doprowadzić do awarii. Funkcjonalność wpierająca zapobiega załamaniu systemu.

| CRIS_001 | Masowe zamówienia brakującego towaru |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | FNRQ_001 Złożenie zamówienia |
| Wspierane przez: | FNRQ_003 Awaryjne wycofanie towaru z oferty |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Sytuacje awaryjne

Sytuacje awaryjne to takie, w których szkoda już nastąpiła. Funkcjonalność wpierająca pomaga systemowi odzyskać pełną sprawność.

| EMRG_001 | Utrata towaru w czasie dostawy |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Powiązania: | FNRQ_004 Realizacja zamówienia |
| Wspierane przez: | FNRQ_005 Wpisanie towaru w straty |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Dodatkowe wymagania

W tym miejscu podaje się te wymagania, które nie mieszczą się w zakresie poprzednich kategorii wymagań.

## Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe można by umieścić w ramach specyfikacji komponentów sprzętowych, ale jeśli jest wiele komponentów sprzętowych różnych z punktu widzenia funkcjonalnego, ale o wspólnych wymaganiach sprzętowych, to można te wymagania umieścić właśnie tutaj.

| XHRQ_001 | Konfiguracja serwera |
| --- | --- |
| Opis: | Podać konfigurację uzgodnioną z klientem |
| Dotyczy: | HCMP_001 Serwer główny |
| Źródło: | STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Wymagania programowe

Wymagania programowe określają potrzebę projektową w zakresie użycia określonego systemu operacyjnego, biblioteki, bazy danych. Podaje się tu potrzeby podawane przez interesariuszy zewnętrznych (klienta), a nie decyzje projektowe (określane przez zespół projektowy), które nie powinny być podejmowane na tak wczesnym etapie.

Trzeba odróżniać rzeczywiste wymagania programowe klienta od jego sugestii (np. przez podanie opcjonalnego priorytetu).

| XSRQ_001 | Wykorzystanie gotowego sklepu internetowego |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Dotyczy: | SSYS_001 Sklep internetowy |
| Źródło: |  |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

## Inne wymagania

A tu już zupełnie jakiekolwiek inne wymagania.

| XXRQ_001 |  |
| --- | --- |
| Opis: | Te wymagania, które nie można umieścić w żadnej innej kategorii |
| Dotyczy: |  |
| Źródło: |  |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Kryteria akceptacyjne

Tu podać kryteria, jakim zostanie poddany gotowy system przed ostatecznym jego przyjęciem. Określa się warunki np. przeprowadzania testów albo okres próbnej eksploatacji. Nie podaje się takich oczywistych kryteriów jak spełnienie wymagań o priorytecie krytycznym.

| ACPT_001 | Testy akceptacyjne u klienta |
| --- | --- |
| Opis: |  |
| Dotyczy: |  |
| Źródło: |  |
| Priorytet: | opcjonalny / niski / średni / wysoki / krytyczny |

# Słownik

Znaczenia specyficznych pojęć, skrótów. Może być umieszczony w osobnym dokumencie.

# Załączniki

Tu wyszczególnić dokumenty, do których trzeba się będzie odwoływać w całym projekcie.